# TỔNG QUAN

## TỔNG QUAN VỀ TÀU

### Loại tàu

Tàu hàng khô sức chở 1400 tấn là loại tàu vỏ thép, kết cấu hàn điện hồ quang, một boong chính, một boong dâng lái và một boong dâng mũi. Tàu được thiết kế trang bị 01 diesel chính 4 kỳ truyền động trực tiếp cho 01 hệ trục chân vịt.

Thuộc phân cấp: hàng khô – diesel.

### Vùng hoạt động

Ven biển Việt Nam và Đông nam Á.

### Cấp thiết kế

Tàu hàng 1400 tấn được thiết kế thoả mãn Cấp II hạn chế theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép – 2003 (TCVN 6259 : 2003), do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

Phân cấp tàu: *VR II

Phần hệ thống động lực được tính toán thiết kế thoả mãn tương ứng Cấp II hạn chế theo TCVN 6259 : 2003.

Phân cấp hệ thống máy tàu: *VRM II

### Các thông số cơ bản phần vỏ tàu

– Chiều dài lớn nhất		Lmax	=	64,80	m.

– Chiều dài giữa hai trụ		Lpp	=	61,00	m.

– Chiều dài đường nước thiết kế		LWL	=	61,20	m.

– Chiều rộng lớn nhất		Bmax	=	10,00	m.

– Chiều rộng thiết kế		B	=	10,00	m.

– Chiều cao mạn		D	=	5,10	m.

– Chiều chìm toàn tải		d	=	4,10	m.

– Lượng chiếm nước		Disp	=	1950	tons.

### Hệ động lực chính

– Máy chính	SKL 8NVD36A–1U.

– Số lượng	01.

– Công suất	H	=	425/(578)	kW/(hp).

– Số vòng quay	N	=	500	rpm.

– Kiểu truyền động	Trực tiếp.

– Chân vịt	Định bước.

### Quy phạm áp dụng

TCVN 6259 : 2003 – Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép, 2003.

### Công ước quốc tế áp dụng

(1) Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (SOLAS, 74);

(2) Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 (LOAD LINES, 66);

(3) Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra, 73/78 (MARPOL, 73/78);

(4) Qui tắc quốc tế tránh va trên biển, 1972 (COLREG, 72);

(5) Công ước đo dung tích tàu biển, 1969 (TONNAGE, 69);

(6) Nghị quyết của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

## TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG VÀ TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC

### Bố trí buồng máy

Buồng máy bố trí từ sườn 06 (Sn6) đến sườn 22 (Sn22). Diện tích vùng tôn sàn đi lại và thao tác khoảng 22 m2. Lên xuống buồng máy bằng 04 cầu thang chính (02 cầu thang tại sàn đáy, 02 cầu thang tại sàn lửng buồng máy) và 01 cầu thang sự cố.

Trong buồng máy lắp đặt 01 máy chính và các thiết bị phục vụ hệ thống động lực, hệ thống đường ống.

Điều khiển các thiết bị được thực hiện tại chỗ trong buồng máy. Điều khiển máy chính được thực hiện tại chỗ trong buồng máy hoặc từ xa trên buồng lái. Một số bơm chuyên dụng có thể điều khiển từ xa trên boong chính như bơm vận chuyển dầu đốt, bơm nước vệ sinh, sinh hoạt, các quạt thông gió...

Buồng máy có các kích thước chính:

– Chiều dài:		8,80	m;

– Chiều rộng trung bình:		6,70	m;

– Chiều cao trung bình:		3,20	m.

### Máy chính

Máy chính có ký hiệu 8NVD36A–1U do hãng SKL – Germany sản xuất, là động cơ diesel 4 kỳ tác dụng đơn, tăng áp bằng hệ tua-bin – máy nén, dạng thùng, một hàng xy-lanh thẳng đứng, làm mát gián tiếp hai vòng tuần hoàn, bôi trơn áp lực tuần hoàn kín, khởi động bằng không khí nén, tự đảo chiều, điều khiển tại chỗ hoặc từ xa trên buồng lái.

#### Thông số cơ bản của máy chính

– Số lượng		01

– Kiểu máy		8NVD36A–1U

– Hãng sản xuất		SKL

– Công suất định mức, [H]		425/578	kW/hp

– Vòng quay định mức, [N]		500	rpm

– Số kỳ, []		4

– Số xy-lanh, [Z]		8

– Đường kính xy-lanh, [D]		240	mm

– Hành trình piston, [S]		360	mm

– Khối lượng động cơ [G]		10,4	tons

– Chiều dài bao lớn nhất [Le]		4335	mm

– Chiều rộng bệ động cơ [We]		1070	mm

– Chiều cao [He]		2565	mm

#### Thiết bị kèm theo máy chính

– Bơm LO bôi trơn máy chính		01	cụm

– Bơm nước ngọt làm mát		01	cụm

– Bơm nước biển làm mát		01	cụm

– Bầu làm mát dầu nhờn		01	cụm

– Bầu làm mát nước ngọt		01	cụm

– Bơm tay LO trước khởi động		01	cụm

– Các bầu lọc		01	cụm

– Bơm chuyển nhiên liệu thấp áp		01	cụm

– Bình chứa khí nén khởi động		02	bình

– Bầu tiêu âm		01	cụm

– Ống bù hòa giãn nở		01	đoạn

### Tổ máy phát điệnJD–MAR 50

#### Diesel lai máy phát

Diesel lai máy phát có ký hiệu 4045DFM do hãng JOHN DEERE (USA) sản xuất, là diesel 4 kỳ tác dụng đơn, một hàng xy-lanh thẳng đứng, tăng áp, làm mát gián tiếp hai vòng tuần hoàn, bôi trơn áp lực tuần hoàn kín, khởi động bằng điện DC 24V.

– Số lượng		02

– Kiểu máy		4045DFM

– Nhà sản xuất		JOHN DEERE, USA

– Công suất định mức, [Ne]		64	hp

– Vòng quay định mức, [n]		1800	rpm

– Số kỳ, []		4

– Số xy-lanh, [Z]		4

#### Máy phát điện

– Số lượng		02

– Nhà sản xuất		MARELI, ITALIA

– Kiểu		M8B200SB, 3 pha

– Công suất máy phát		50	kVA

– Vòng quay máy phát		1800	rpm

– Điện áp		400/230	V

– Tần số		50	Hz

#### Thiết bị kèm theo tổ máy phát điện

– Bơm LO bôi trơn máy		01	cụm

– Bơm nước ngọt làm mát		01	cụm

– Bơm nước biển làm mát		01	cụm

– Bầu làm mát dầu nhờn		01	cụm

– Bầu làm mát nước ngọt		01	cụm

– Máy phát điện một chiều		01	cụm

– Mô-tơ điện khởi động		01	cụm

– Các bầu lọc		01	cụm

– Bầu tiêu âm		01	cụm

– Ống bù hòa giãn nở		01	cụm

## CÁC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC KHÁC

### Két

#### Két dầu đốt dự trữ

– Số lượng	06

– Dung tích	02 x 2,5	m3

02 x 10,8	m3

02 x 18,9	m3

– Kiểu két	Đáy đôi

#### Két dầu đốt hàng ngày

– Số lượng	01

– Kiểu	Rời

– Dung tích	1,5	m3

#### Két lắng dầu đốt

– Số lượng	01

– Kiểu	Rời

– Dung tích	3,0	m3

#### Két dầu cặn bẩn

– Số lượng	01

– Kiểu	Liền vỏ

– Dung tích	1,1	m3

#### Két dầu bôi trơn dự trữ

– Số lượng	01

– Kiểu	Rời

– Dung tích	1,0	m3

#### Két nước thải, vệ sinh

– Số lượng	01

– Kiểu	Liền vỏ

– Dung tích	3,24	m3

#### Két chứa nước ngọt sinh hoạt

– Số lượng	02

– Kiểu	Liền vỏ

– Dung tích	02 x 5,5	m3

#### Két nước giãn nở máy chính

– Số lượng	01

– Kiểu	Rời

– Dung tích	150	lít

#### Két giữ nước đáy tàu

– Số lượng	01

– Kiểu	Liền vỏ

– Dung tích	3.24	m3

### Tổ bơm

#### Tổ bơm nước chữa cháy

– Số lượng	01

– Kiểu	Ly tâm nằm ngang

– Ký hiệu	LT45–45

– Nhà sản xuất	HẢI DƯƠNG, VIETNAM

– Lưu lượng	30–55	m3/h

– Cột áp	50–42	mcn

– Kiểu động cơ điện	AC, 3 pha

– Công suất động cơ điện	11	kW

– Vòng quay động cơ	2900	v/p

– Tần số	50	Hz

#### Tổ bơm dùng chung

– Số lượng	01

– Kiểu	Ly tâm nằm ngang tự hút

– Ký hiệu	65CWZ–6

– Nhà sản xuất	CSSC, CHINA

– Lưu lượng	36	m3/h

– Cột áp	42	mcn

– Kiểu động cơ điện	AC, 3 pha

– Công suất động cơ điện	11	kW

– Vòng quay động cơ	2950	v/p

– Tần số	50	Hz

...(tiếp tục theo mẫu)...

# SỨC CẢN, THIẾT BỊ ĐẨY

## SỨC CẢN

### Các số liệu cơ bản

– Chiều dài lớn nhất		Lmax	=	64,80	m

– Chiều dài giữa hai trụ		Lpp	=	61,00	m

– Chiều dài đường nước thiết kế		LWL	=	61,20	m

– Chiều rộng lớn nhất		Bmax	=	10,00	m

– Chiều rộng thiết kế		B	=	10,00	m

– Chiều cao mạn		D	=	5,10	m

– Chiều chìm toàn tải		d	=	4,10	m

– Lượng chiếm nước		Disp	=	1950	tons

– Hệ số béo thể tích		CB	=	0,758

– Hệ số béo đường nước		CW	=	0,844

– Hệ số béo sườn giữa		CM	=	0,92

– Công suất tính toán		H	=	425/(578)	kW/(hp)

– Số vòng quay chong chóng		np	=	500	rpm

### Công thức Pamiel

#### Phạm vi áp dụng của Pamiel

| № | Đại lượng xác định | Tàu thực thiết kế | Phạm vi của Pamiel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ số kích thước [B/d] | 2,439 | 1,5 – 3,5 |
| 2 | Tỷ số kích thước [L/B] | 6,120 | 4 – 11 |
| 3 | Hệ số béo thể tích [CB] | 0,758 | 0,35 – 0,8 |
| 4 | Hệ số thon đuôi tàu [] | 1,239 | 0,33 – 1,5 |

#### Công thức xác định sức cản của Pamiel

|  | EPS = ∇VS3LC0 , (hp) |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

VS –	Tốc độ tàu tương ứng với giá trị EPS cần xác định, (m/s);

 –	Lượng chiếm nước của tàu, (tons);

L –	Chiều dài tàu thiết kế, (m);

C0 –	Hệ số tính toán theo Pamiel.

### Kết quả xác định sức cản tàu theo Pamiel

| № | Đại lượng xác định | Công thức tính | Kết quả |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tốc độ tính toán VS, (knots) | Dự kiến thiết kế | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tốc độ tính toán VS, (m/s) | Tính theo m/s | 4,116 | 4,630 | 5,144 | 5,659 |
|  | Hệ số béo thể tích CB | Theo thiết kế | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
|  | Lượng chiếm nước , (tons) | Theo thiết kế | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
|  | Hệ số hình dáng  | ϕ = 10BLCB | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 1,239 |
|  | Tốc độ tương đối V1 | V1 = VSϕL | 1,138 | 1,280 | 1,423 | 1,565 |
|  | Hệ số tính Cp, theo đồ thị | Cp = fV1, ϕ | 84 | 82 | 80 | 78 |
|  | Hệ số hình dạng X1 | Cho một đường trục | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Hiệu chỉnh chiều dài tàu  | λ = 0,7+0,03L | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 |
|  | Hệ số tính theo Pamiel C0 | C0 = CpλX1ϕ | 70,55 | 68,87 | 67,19 | 65,51 |
|  | Công suất kéo EPS, (hp) | EPS = ∇Vs3LC0 | 231,2 | 337,2 | 474,1 | 647,2 |
|  | Sức cản toàn phần Rt, (kG) | Rt = 75EPSVs | 4213 | 5462 | 6911 | 8578 |

### Đồ thị R–v, EPS–v

- Đồ thị R–v và EPS–v.

...(tiếp tục theo mẫu)...

# THIẾT KẾ HỆ TRỤC

## DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ

### Số liệu ban đầu

_ Công suất tính toán	H	=	425		kW

_ Vòng quay tính toán	N	=	500		v/p

_ Vật liệu làm hệ trục	SF45

+ Giới hạn bền kéo	Ts	=	520		N/mm2

+ Giới hạn chảy	Tc	=	320		N/mm2

+ Giới hạn mỏi	Tm	=	208		N/mm2

+ Độ cứng	HB	=	180		Rw

+ Hệ số đàn tính	E	=	2,1.106	kG/cm4

+ Tỷ trọng		=	7,85.10-3	kG/cm3

_ Trọng lượng chong chóng	Q	=	175		kG

_Vật liệu làm chong chóng	Đồng – Mangan

### Luật áp dụng

#### Luật áp dụng

Quy phạm phân cấp và đóng biển vỏ thép - 2003: Phần 3: Hệ thống máy tàu - TCVN 6259-3: 2003 [1].

#### Cấp tính toán thiết kế

Hệ trục và thiết bị hệ trục được tính toán thiết kế thỏa mãn tương ứng cấp Biển hạn chế III theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – 2003.

### Bố trí hệ trục

Tàu được bố trí 01 hệ trục đặt trong mặt phẳng dọc tâm tàu, hệ trục được đặt song song và cách mặt phẳng cơ bản (đường cơ bản) 1100 mm.

Hệ trục bao gồm 01 đoạn trục chong chóng,với tổng chiều dài 4100 mm.

Mặt bích xuất lực của động cơ được đặt trong khoảng sườn số 09, cách vách sau buồng máy (vách sườn số 6) 1650 mm về phía mũi.

- Bố trí hệ trục.

Trục chong chóng kết cấu bích rời, được đặt trên hai gối đỡ có kết cấu kiểu bạc cao su. Hai gối đỡ này được bố trí trong ống bao trục, bôi trơn và làm mát gối bằng nước ngoài tàu trích từ hệ thống nước làm mát chung. Trục chong chóng được chế tạo bằng thép rèn SF45, có chiều dài 4100 mm.

## TRỤC CHONG CHÓNG

### Đường kính trục chong chóng

- Trục chong chóng.

| № | Hạng mục tính | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức - Nguồn gốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công suất liên tục lớn nhất của động cơ | H | kW | Được xác định theo lý lịch máy | 425 |
|  | Vòng quay của trục chong chóng ở công suất liên tục lớn nhất | N | v/p | Được xác định theo lý lịch máy | 500 |
|  | Hệ số tính toán đường kính trục | k2 | _ | Được xác định theo bảng 3/6.3, [1] | 1,26 |
|  | Hệ số xét đến trục rỗng | K | _ | Theo 6.2.4-1, [1] | 1,0 |
|  | Giới hạn bền kéo danh nghĩa của vật liệu trục | Ts | N/mm2 | Lấy giá trị nhỏ nhất của thép SF45 | 520 |
|  | Đường kính tính toán của trục chong chóng | ds | mm | Theo 6.2.4, [1] ds=100k23HN560Ts+160K | 111,9 |

Kết luận:

Đường kính cơ bản của trục chong chóng thiết kế

ds	=	138	mm

### Chiều dày áo bọc trục

| № | Hạng mục tính | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức - Nguồn gốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đường kính tính toán quy định của trục chong chóng | ds | mm | Đã tính | 111,9 |
|  | Vật liệu chế tạo áo bọc trục |  |  | Theo thiết kế (Xem bản vẽ Toàn đồ trục chong chóng) | Đồng thanh |
|  | Chiều dày lớp áo bọc bằng đồng thanh tại cổ trục | t1 | mm | Theo 6.2.8, [1] t1=0,03 ds+7,5 | 10,9 |

Kết luận:

Chiều dày áo bọc trục được xác định (được thiết kế)

t	=	12,5	mm

## CÁC CHI TIẾT CHÍNH CỦA HỆ TRỤC

### Chiều dày khớp nối trục

- Khớp nối trục chong chóng.

| № | Hạng mục tính | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức - Nguồn gốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công suất liên tục lớn nhất của động cơ | H | kW | Được xác định theo lý lịch máy | 425 |
|  | Vòng quay của trục chong chóng ở công suất liên tục lớn nhất | N | v/p | Được xác định theo lý lịch máy | 500 |
|  | Hệ số tính toán đường kính trục | k1 | _ | Được xác định theo 6.2.9-4, [1] | 1,1 |
|  | Hệ số xét đến trục rỗng | K | _ | Theo 6.2.9-4, [1] | 1,0 |
|  | Giới hạn bền kéo danh nghĩa của vật liệu trục | Ts | N/mm2 | Lấy giá trị nhỏ nhất của thép SF45 | 520 |
|  | Hệ số tính chọn đường kính | F1 | _ | Được xác định theo bảng 3/6.1, [1] | 100 |
|  | Đường kính trục trung gian tính toán | d0 | mm | Theo 6.2.2, [1] d0=F1k13HN560Ts+160K | 97,7 |
|  | Vật liệu chế tạo bích trục |  |  | Theo thiết kế (Xem bản vẽ Toàn đồ trục chong chóng) | SF45 |
|  | Chiều dày các khớp nối trục | b | mm | b = 0,27b0 | 26,4 |

Kết luận:

Chiều dày các khớp nối trục được xác định (được thiết kế)

b	=	40	mm

...(tiếp tục theo mẫu)...

# DAO ĐỘNG NGANG

## PHƯƠNG PHÁP VÀ SƠ ĐỒ TÍNH

### Phương pháp tính

Tần số dao động ngang được tính gần đúng dần

### Sơ đồ tính

#### Mô hình tính

- Mô hình tính dao động ngang.

#### Số liệu thiết kế

Chiều dài nhịp No1			l1	=	130		cm

Chiều dài nhịp No2			l2	=	280		cm

Chiều dài đoạn dầm treo K		lk	=	40		cm

Đường kính cơ bản của trục		d	=	13,8		cm

Trọng lượng chong chóng			Q	=	175		kG

Tỷ trọng vật liệu làm trục				=	7,85 x 10-3	kG/cm3

Tải trọng phân bố				q	=	1,174		kG/cm

#### Toán đồ dùng cho tra cứu ( - a)

- Toán đồ  - a.

### Các bước tính toán và thành lập bảng tính

#### Bước 1

Hàng ngang đầu tiên trong bảng ghi thứ tự các đoạn trục, ô sau cùng là dầm treo.

#### Bước 2

Hàng ngang thứ hai ghi chiều dài các nhịp (tính bằng cm).

#### Bước 3

Hàng ngang thứ ba ghi tỉ số chiều dài của hai nhịp kề nhau.

|  | βn=lnln−1 |  |
| --- | --- | --- |

#### Bước 4

Tính gần đúng “nk” theo công thức

|  | βn=lnln−1nk,=49,2.1lm.E.Iq.μ |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

– lmax, Chiều dài nhịp dài nhất;

– E , Mô-đuyn đàn hồi của vật liệu;

– I, Mô men quán tính tiết diện trục;

– , Hệ số hiệu chỉnh;

– q, Tải trọng phân bố trên chiều dài trục.

#### Bước 5

Tính giá trị n cho tất cả các nhịp (trừ nhịp cuối cùng) rồi điền vào hàng ngang thứ 5.

|  | μn=nk,A.ln2 |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

|  | A=49,2.E.Iq |  |
| --- | --- | --- |

#### Bước 6

Căn cứ vào các giá trị n và đồ thị xác định được giá trị

|  | an = X1n + X2n |  |
| --- | --- | --- |

#### Bước 7

Tính các giá trị X1n, X2n của tất cả các nhịp và điền vào hàng ngang thứ 7.

– Nếu điểm đỡ là cố định tuyệt đối thì: Xn = 0

– Nếu đầu nhịp là tự do: Xn = 1

– Các trường hợp khác tính theo công thức

|  | X1n=11−1−X2n−1X2n−1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X2n= an – X1n |  |

#### Bước 8

Căn cứ vào trị số X2n của nhịp cuối cùng để tính trị số Xk của dầm treo, sau đó tính k

|  | μk=1−Xk1−0,5.Xk |  |
| --- | --- | --- |

#### Bước 9

Tính lại giá trị nk theo công thức

|  | nk=8,64lk2E.IGlk+0,24.q.μk(lần/s) |  |
| --- | --- | --- |

#### Bước 10

So sánh nk với nk’, nếu có sai khác nhiều thì tính lại.

Điều kiện để dừng bảng tính

|  | (nk- n’k) . 60  10 (lần/phút) |  |
| --- | --- | --- |

## BẢNG TÍNH VÀ KẾT QUẢ

### Tần số dao động ngang

| № | Hạng mục tính | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức - Nguồn gốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đường kính trục chân vịt | d | cm | Theo thiết kế | 13,8 |
|  | Hệ số đàn tính của vật liệu làm trục | E | kG/cm2 | Theo vật liệu trục | 2,1.106 |
|  | Tỷ trọng của vật liệu làm trục |  | kG/cm3 | Theo vật liệu trục | 7,85.10-3 |
|  | Vòng quay lớn nhất của trục | nmax | rpm | Theo tính toán thiết kế | 516 |
|  | Chiều dài nhịp trục thứ nhất (nhịp [1]) | l1 | cm | Theo thiết kế | 130 |
|  | Chiều dài nhịp trục thứ hai (nhịp [2]) | l2 | cm | Theo thiết kế | 280 |
|  | Chiều dài nhịp treo (nhịp consom [K]) | lK | cm | Theo thiết kế | 40 |
|  | Trọng lượng chân vịt | Q | kG | Theo thiết kế | 175 |
|  | Trọng lượng đơn vị trục | q | kG/cm | q = π4d2γ | 1,174 |
|  | Mo-men quán tính tiết diện trục | I | cm4 | I = π64d4 | 1779,4 |
|  | Chiều dài nhịp lớn nhất | lmax | cm | lmax = max (li) | 280 |
|  | Hệ số nhịp của trục | A | _ | A =49,2EIq | 2841585 |
|  | Tần số dao động ban đầu | nK | lần/s | nK = Almax2 | 36,2 |
|  | Tần số dao động ban đầu đã hiệu chỉnh | nK' | lần/s | nK, = 0,8nK | 29,0 |
|  | Tần số dao động của hệ theo tính toán | nKR | lần/s | Theo bảng tính dưới đây | 41,310 |
|  | Số lần dao động trong 1 phút của hệ | N | lần/ph | N = 60.nKR | 2479 |

### Bảng kết quả tính

| Thứ tự các nhịp |  |  | [1] |  |  | [2] |  |  | [K] |  |  | Giá trị nK tính toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều dài ln, [cm] |  |  |  | 130 |  |  | 280 |  |  | 40 |  |  |
| βn=lnln−1 |  |  |  | – |  |  | 2,154 |  |  | 0,143 |  |  |
| LẦN GẦN ĐÚNG THỨ NHẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,00 | μn=nK,Aln2 |  |  |  | 0,1724 |  |  | 0,8 | μK = |  | 0,3458 | 54,19 |
|  | an=X1n+X2n |  |  |  | 2,9770 |  |  | 2,3170 |  |  |  |  |
| nK’ = | X1n | X2n | 0,0000 |  | 2,9770 | 0,4115 |  | 1,9055 | XK = |  | 0,9364 | nK1= |
| LẦN GẦN ĐÚNG THỨ HAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,314 | μn=nK,Aln2 |  |  |  | 0,2457 |  |  | 1,1399 | μK = |  | 0,2636 | 41,310 |
|  | an=X1n+X2n |  |  |  | 2,9401 |  |  | 1,7667 |  |  |  |  |
| nK’’ = | X1n | X2n | 0,0000 |  | 2,9401 | 0,4130 |  | 1,3537 | XK = |  | 0,9640 | nK2= |

### Kết luận

| № | Hạng mục tính | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức - Nguồn gốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khoảng dư lượng tính toán | k | % | k = N−nmaxnmax.100% | 380 |
|  | Khoảng dư lượng kiểm tra trong tính toán | [k] | % | Lấy theo giá trị thông dụng đối với tàu hàng | 30 |
|  | So sánh và kết luận | – | – | k > [k] | An toàn |

# DAO ĐỘNG XOẮN

## DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ

### Luật áp dụng và tài liệu tham khảo

#### Luật áp dụng

Quy phạm phân cấp và đóng biển vỏ thép - 2003: Phần 3: Hệ thống máy tàu - TCVN 6259-3: 2003 [1].

#### Tài liệu tham khảo	 chính

Крутильные колебания в судовых ДВС, П.А. Истомин – Москва, 1968.

### Số liệu máy chính

Máy chính có ký hiệu 8NVD36A-1U do hãng SKL - GERMANY sản xuất, là động cơ diesel 4 kỳ tác dụng đơn, tăng áp bằng hệ tua bin – máy nén, dạng thùng, một hàng xy-lanh thẳng đứng, làm mát gián tiếp hai vòng tuần hoàn, bôi trơn áp lực tuần hoàn kín, khởi động bằng không khí nén, tự đảo chiều, điều khiển tại chỗ hoặc từ xa trên buồng lái.

Thông số của máy chính:

– Kiểu máy						8NVD36A–1U

– Hãng chế tạo					SKL

– Nước sản xuất					GERMANY

– Công suất định mức, [N]			425/578	kW/hp

– Vòng quay định mức, [n]			500		rpm

– Số kỳ, []						4

– Số xy-lanh, [Z]					8

– Đường kính xy-lanh, [D]			240		mm

– Hành trình piston, [S]				360		mm

– Thứ tự làm việc của các xy-lanh		1-3-5-7-8-6-4-2

– Vòng quay lớn nhất, [nmax]			516		rpm

– Vòng quay nhỏ nhất, [nmin]			150		rpm

– Bán kính quay trục khuỷu, [R]			180		mm

– Đường kính cổ trục, [dct]			160		mm

– Đường kính cổ biên[dcb]				155		mm

– Khoảng cách 2 tâm xy-lanh, [H]		370		mm

– Khoảng tâm xilanh cuối đến bánh đà[Hc]	705		mm

– Chiều dài tay biên, [L]				720		mm

– Quán tính bánh đà, [GD2]			1025		kGcm2

### Số liệu chong chóng

– Vật liệu chế tạo					Đồng – Mangan

– Đường kính	, [D]					1,420		m

– Số cánh, [Z]					4

– Tỷ số đĩa, []					0,55

– Tỷ số bước, [H/D]					0,58

– Bước kết cấu, [H]					0,823		m

– Khối lượng, [G]					175		kg

– Chiều quay						Phải

– Tỷ trọng vật liệu làm chong chóng, []		8,6.10-3	kg/cm3

### Số liệu trục và bích nối

– Vật liệu						KSF45

– Tỷ trọng vật liệu làm trục, []			7,85.10-3	kG/cm3

#### Trục chong chóng

– Đường kính trục chong chóng, [dcc]		138		mm

– Chiều dài trục chong chóng, [lcc]			4100		mm

#### Bích nối

– Chiều dài bích, [lbn]				270		mm

– Đường kính vòng tròn chia [Dc]			310		mm

– Chiều dày bích, [bbn]				40		mm

## MÔ HÌNH TÍNH DAO ĐỘNG

### Mô-men quán tính khối lượng

#### Mô men quán tính khối lượng nhóm piston - biên khuỷu

|  | Ibk=1,25.10−5.R3.D.b1,4.D.b+RKx.D.b+H.d, (kGcms2) |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

R _ Bán kính khuỷu, R = 18 (cm)

D _ Đường kính xy-lanh, D = 24 (cm)

H _ Khoảng cách giữa 2 tâm xilanh liên tiếp, H = 37 (cm)

d _ Đường kính trung bình của cổ biên và cổ trục, d = 15,75 (cm)

Kx _ Hệ số hiệu chỉnh có xét đến chiều dài biên, đường kính và vật liệu chế tạo piston

Với piston bằng gang

|  | Kx = 0,22L+0,6Db |  |
| --- | --- | --- |

Trong đó:

+ b _ Hệ số khoang xilanh (công đơn b  1)

+ L _ Chiều dài biên : L = 72 (cm)

Kết quả:	Ibk	= 	38,70		(kGcms2)

...(tiếp tục theo mẫu)...

# CÁC HỆ THỐNG PHỤ VÀ PHỤC VỤ

## DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ

### Số liệu ban đầu

_ Số lượng động cơ chính			Z	=	1

_ Công suất động cơ chính		N	=	578	hp

_ Vòng quay động cơ chính		n	=	500	v/p

_ Số lượng động cơ phụ			Zp	=	2

_ Công suất động cơ phụ			Np	=	64	hp

_ Vòng quay động cơ phụ			np	=	1800	v/p

### Luật áp dụng

Quy phạm phân cấp và đóng biển vỏ thép - 2003: Phần 3: Hệ thống máy tàu – TCVN 6259-3: 2003 [1].

Quy phạm phân cấp và đóng biển vỏ thép - 2003: Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy nổ – TCVN 6259-5: 2003 [2].

Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu – TCVN 6276 : 2003 [3].

### Cấp thiết kế

Hệ thống các thiết bị phụ và phục vụ được tính toán thiết kế thỏa mãn tương ứng cấp Biển hạn chế III theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – 2003 và các Quy phạm liên quan’ Công ước Quốc tế.

### Tài liệu tham khảo chính

Судовые системы - А. Я. Чиняев. Москва 1984.

## HỆ THỐNG DẦU ĐỐT

### Lượng dầu đốt dự trữ và trực nhật

| № | Hạng mục tính | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức - Nguồn gốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công suất tính toán của Diesel chính | N | hp | Theo lý lịch máy | 578 |
|  | Số lượng Diesel chính | Z | tổ | Theo thiết kế | 1 |
|  | Công suất tính toán của Diesel phụ | Np | hp | Theo lý lịch máy | 64 |
|  | Số lượng Diesel phụ | Zp | tổ | Theo thiết kế | 2 |
|  | Suất tiêu hao dầu đốt Diesel của chính | ge | g/hph | Theo lý lịch máy có kể đến tình trạng kỹ thuật hiện tại | 168 |
|  | Suất tiêu hao dầu đốt của Diesel phụ | gep | g/hph | Theo lý lịch máy có kể đến tình trạng kỹ thuật hiện tại | 180 |
|  | Hệ số hoạt động đồng thời của các Diesel phụ | k | _ | Theo thiết kế | 0,5 |
|  | Thời gian hoạt động liên tục của phương tiện | t | h | Theo tính năng | 360 |
|  | Hệ số dự trữ dầu đốt | k1 | _ | Chọn | 1,2 |
|  | Hệ số xét đến điều kiện môi trường mà phương tiện khai thác | k2 | _ | Chọn | 1,12 |
|  | Hệ số dung tích két chứa | k3 | _ | Chọn | 1,1 |
|  | Tỷ trọng trung bình của dầu đốt ở điều kiện khai thác | g | t/m3 | Lấy giá trị trung bình | 0,85 |
|  | Lượng dầu đốt cần thiết cho hành trình | B | t | B=geNZ+gepNpZpkτk1k2−1.106 | 52,56 |
|  | Tổng dung tích cần thiết của các két chứa dự trữ | V | m3 | V=Bγ.k3 | 68,01 |
|  | Thời gian cấp dầu liên tục của két dầu đốt hàng ngày | th | h | Chọn theo ca máy | 8 |
|  | Hệ số dung tích và dự trữ của két dầu đốt hàng ngày | k4 | _ | Chọn | 1,25 |
|  | Dung tích két dầu đốt hàng ngày | Vh | m3 | Vh=geNZ+gepNpZpkk4τh−1γ.106 | 1,28 |

Kết luận:

Tàu được trang bị các két chứa dầu đốt:

_ Tổng dung tích			V	=	68,9	m3

_ Két dầu đốt dự trữ (02 két)	Vdt	=	64,4	m3

_ Két lắng dầu đốt			Vl	=	3,0	m3

_ Két dầu đốt hàng ngày		Vhn1	=	1,5	m3

### Bơm vận chuyển

| № | Hạng mục tính | Ký hiệu | Đơn vị | Công thức - Nguồn gốc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dung tích két dầu đốt hàng ngày | Vh | m3 | Đã tính chọn ( Mục 6.2.1) | 1,5 |
|  | Thời gian cần thiết để bơm đầy két | tb | h | Chọn | 0,5 |
|  | Lưu lượng bơm vận chuyển | Q | m3/h | Q=Vhτb | 3,0 |

Kết luận:

Tàu được trang bị bơm cơ giới vận chuyển dầu đốt:

_ Số lượng		 02

_ Kiểu			Bánh răng nằm ngang

_ Ký hiệu		TLG–3N

_ Lưu lượng		Q	=	3	m3/h

_ Cột áp		H	=	2,5	kG/cm2

### Nguyên lý hệ thống

#### Nhiệm và yêu cầu

Hệ thống nhiên liệu có nhiệm vụ dự trữ, cung cấp nhiên liệu đảm bảo cho hệ động lực làm việc trong suốt quá trình hành hải. Hệ thống nhiên liệu có các chức năng: lấy nhiên liệu từ bờ xuống tàu, dự trữ nhiên liệu trên tàu, cung cấp nhiên liệu cho động cơ chính và động cơ phụ hoạt động.

Hệ thống nhiên liệu phải đảm bảo cho động cơ làm việc bình thường trong mọi trường hợp. Các thiết bị của hệ thống đảm bảo cung cấp đầy đủ cho động cơ hoạt động trong một thời gian dài. Bố trí các két, các đường ống, các thiết bị của hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của quy phạm và công ước; nhưng phải tiện lợi cho lắp đặt, thao tác, sử dụng, sửa chữa ... và phải đảm bảo tính kinh tế.

#### Nguyên lý hoạt động

##### Vận chuyển dầu đốt

Dầu đốt được dự trữ trong sáu két dầu đốt dự trữ đáy đôi. Cấp dầu đốt vào két dự trữ bằng bơm của phương tiện cấp thông qua các đầu ống cấp dầu được dẫn lên boong chính. Két dầu đốt dự trữ có bố trí các đầu ống đo có van tự đóng, các đầu ống thông hơi có lưới phòng hoả và có kết cấu kiểu ngăn không cho nước dò lọt vào trong điều kiện thời tiết xấu. Trong két dầu đốt dự trữ có bố trí hai miệng hút lấy dầu ra, trong đó 1 miệng đặt thấp để hút vét dầu cặn và nước đọng, 1 miệng đặt cao để lấy dầu đưa đi sử dụng.

Vận chuyển dầu đốt từ két dầu đốt dự trữ lên két lắng dầu đốt và két dầu đốt hàng ngày bằng 02 bơm vận chuyển truyền động điện. Dầu đốt được cấp lên các két bằng các bơm vận chuyển dầu đốt qua bầu lọc thô và hệ thống các van, đường ống. Dầu tràn từ két dầu đốt hàng ngày được đưa trở lại két lắng dầu đốt, dầu tràn từ két lắng dầu đốt được đưa trở về két dự trữ qua đường ống dẫn dầu tràn có gắn kính quan sát.

##### Cấp dầu cho động cơ

Dầu từ két dầu đốt hàng ngày được cấp cho các động cơ qua hệ thống van đóng nhanh, van ngắt và các đường ống dẫn tới từng động cơ. Dầu thừa sau công tác từ vòi phun, bơm cao áp của diesel chính và phụ được dẫn quay trở về két dầu đốt hàng ngày qua đường ống riêng.

##### Dầu rơi vãi, dầu tràn

Dầu cặn trong các két dầu đốt dự trữ được hút vét đưa ra ngoài tàu bằng bơm tay piston qua miệng cấp phát dầu đặt trên boong chính.

Dầu rò rỉ từ các khay hứng được dẫn về két giữ dầu cặn.

...(tiếp tục theo mẫu)...